矿数政环评字〔2026〕   号

井陉矿区数据和政务服务局

关于河北腾琰金属制品有限公司钢结构配件制造智能一体化项目生态环境影响报告表的

批  复

河北腾琰金属制品有限公司：

你公司所报《河北腾琰金属制品有限公司钢结构配件制造智能一体化项目生态环境影响报告表》及有关资料已收悉。经研究，同意该项目按照生态环境影响报告表中所列内容进行建设，批复如下：

- 一、河北腾琰金属制品有限公司钢结构配件制造智能一体化项目位于石家庄市井陉矿区贾庄镇平涉路与工业大道交口路南(原正源洗煤厂院内)，中心地理坐标为北纬38°05′1.026″、东经114°02′56.869″。项目厂区东侧为石家庄银汰新型材料科技有限公司，北侧为工业大道，隔路为石家庄市矿区亚鑫煤炭营销有限公司，南侧为集体土地，西侧为原矿务局木厂。项目总投资12080万元，其中环保投资15万元，安装下料、切割、焊接、抛光打磨等钢结构配件加工设备，年产6000吨钢结构配件。

- 在落实生态环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，我局原则同意生态环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 二、建设单位要认真落实生态环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

- 1.废气：本项目废气主要是切割、焊接、抛光、打磨工序产生的颗粒物，食堂油烟，以及无组织排放的颗粒物。切割工序颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA001）排放；焊接工序颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA002）排放；抛光工序颗粒物经自带布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA003）排放；打磨工序颗粒物由集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后，通过1根25m高排气筒（DA004）排放。切割、焊接、抛光、打磨工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级其他标准。

- 食堂设置2个灶头，食堂油烟采用1台处理效率为75%的油烟净化器进行净化，净化后的油烟经高于屋顶的专用烟道（DA005）排放，油烟排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中的小型规模要求（油烟排放浓度低于1.5mg/m3）。

- 项目在密闭车间内生产，厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 2.废水：本项目废水主要为职工生活污水和食堂废水。职工生活污水排入化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄矿区污水处理厂进水水质标准，排入市政管网，最终排入石家庄矿区污水处理厂进行集中处理。

3.噪声：本项目噪声主要为切割机、二保焊机、冲孔机、龙门吊、风机、泵类等运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、风机消声等措施降噪，东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求。

4.固体废弃物：本项目产生的固体废物主要为边角料、废钢砂、焊渣、除尘灰、废布袋、废切削液、废润滑油、废钢渣（沾染废切削液）、废切削液桶、废润滑油桶，以及职工生活垃圾和食堂厨余垃圾。

其中，边角料、废钢砂、焊渣、除尘灰、废布袋，集中收集暂存于一般固废间，统一外售处理。废切削液、废润滑油、废钢渣（沾染废切削液）、废切削液桶、废润滑油桶交由有资质的单位处置，即产即清，不在厂区内贮存。职工生活垃圾交由当地环卫部门收集处置；食堂厨余垃圾交有相应资质的单位清运处置。

三、该项目应严格落实生态环境影响报告表提出的环境风险防范要求和措施，加强污染治理设施日常维护和厂区环境管理，落实防渗措施，确保事故情况下的环境安全。应严格按照安全生产监督管理的要求，做好各类风险源管控保护。其他生态环境措施和管理要求，严格按相关规定落实。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按要求办理相关排污许可手续后，方可实际排污；应按照规定的标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。

五、该项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批。

六、本项目主要污染物排放总量控制指标为COD:0.046t/a；NH3-N:0.002t/a；SO2:0t/a；NOX:0t/a。

七、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件报送石家庄市生态环境局井陉矿区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。

2026年9月10日